Se realiza monitoreo en condiciones normales de operación de la máquina (estas pruebas no fueron realizadas en un laboratorio).  Se hace mención que las condiciones en que se realizaron estas mediciones fueron de tal manera que las puertas de los equipos permanecieron cerradas durante todo el tiempo que se monitoreó, los consumos de las maquinas refrigeradas pueden variar, estas variaciones dependen de lo siguiente:

1.- Temperatura del medio ambiente.

2.- Tiempo que permanece abierta la puerta al surtir la máquina.

3.- Temperatura del producto que ingresa a la máquina.

4.- Frecuencia con que se surte la máquina.

5.- Tipo de producto.

6.- Porcentaje de productos que ingresan a la máquina.

Consumo de los diferentes modelos:

Máquina AMS Snack ambiente modelo 39-640.

- Consumo promedio de corriente de la máquina sin sistema de refrigeración        0.6 Amperio.

- Consumo promedio mensual 63  KW/h.

Snack con refrigeración modelo 39-640.

Sistema de refrigeración de ¼ de H.P. a 110 VCA.

- Consumo promedio de la máquina con sistema de refrigeración                           5.48 Amperes.

- Consumo promedio de energía mensual 110 KW/h.

Visi-Combo modelo 39 VCB. (Compresor Embraco)

Sistema de refrigeración de ½ H.P. a 110 VAC.

- Consumo promedio de corriente la máquina con sistema de refrigeración             10.8 Amperes.

- Consumo promedio de energía mensual 320 KW/h.

Visi-Combo modelo 39 VCB. (Compresor Techumseh)

Sistema de refrigeración de ¾ H.P. a 110 VAC.

- Consumo promedio de corriente la máquina con sistema de refrigeración             11 Amperes.

- Consumo promedio de energía mensual 410.81 KW/h.

ATTE.

Departamento de Servicio IAMS